Zał. Nr 6

# Informacja

Realizacja  obowiązków  wynikających  z  wydanej  decyzji  Starosty  Augustowskiego  w  zakresie  eksploatacji istniejącego  składowiska  odpadów  w  Augustowie  Bargłowie Kościelnym i Lipsku   stan XII 2004 r.

| L.P. | ZADANIE | Składowisko Augustów | Składowisko Bargłów | Składowisko Lipsk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Podstawa działania |  |  |  |
| 1 | Instrukcja eksploatacji | - OS-I-7644/1/03 zm. 18.02.03 | 3.01.03 nr OS-I-7644/2/03 zm. 28.02.03 | 3.01.03 nr OS_I_7644/3/03 zm. 4.03.03 |
| 2 | - okres ważności instrukcji eksploatacji do dnia | 31.06.2006 r. | 30.12.2011 | 30.12.2011 |
| 3 | - Złożenie wniosku o zmianie sposobu użytkowania | Nie wykonano Dec. nr OS-I-7644/7/02 z dn.18.11.02 Termin wyk. 04.2003 | ----------------------- | Nie wykonano dec. OS-I-7644/9?02 z dnia 4.12.2002 Termin wyk. 30.12.2002 |
| B | Dane techniczno organizacyjne |  |  |  |
| 1 | - Stały dozór | Częściowo brak po godzinach otwarcia | Częściowo brak po godzinach otwarcia | brak |
| 2 | - Wywieszenie regulaminu składowiska | Wywieszono | Wywieszono | Wywieszono |
| 3 | - Droga dojazdowa | istnieje | istnieje | istnieje |
| 4 | - ogrodzenie | Wymaga odbudowy | istnieje | istnieje |
| 5 | - Brama wjazdowa | Istnieje | Istnieje | Istnieje |
| 6 | - Montaż komory dezynfekcyjnej | Istnieje | Istnieje | Brak termin 31.12.2003 |
| 7 | - Budynek socjalny | Wymagana modernizacja | Istnieje | brak |
| 8 | - Zabezpieczenie p.poż. - wyposażzenie | Wykonano | Wykonane | istnieje |
| 9 | - Wydzielenie miejsca do postoju sprzętu mechanicznego – pojazdy , spycharka | istnieje | Wykonano | istnieje |
| 10 | - Montaż wagi | Istnieje | Ważone w GS | Ważone w GS |
| 11 | - Piezometry | Istnieją | Istnieją 4 szt | Istnieją studnie 3 szt |
| 12 | - Repery do pomiaru osiadania | Brak | Brak | Brak |
| 13 | - obwałowanie i system odprowadzający wody opadowe i roztopowe | Brak Termin 31.12.2006 | II etap | II etap |
| 14 | - System odprowadzania odcieków | Brak termin 31.12.2006 | istnieje | II etap |
| 15 | - Przestrzeganie zasad technologicznych składowania odpadów | Nie realizowane | realizowane | realizowane |
| 16 | - Instalacja odgazowania składowiska | Brak termin 31.12.2004 r. | II etap | II etap |
| 17 | - Uporządkowanie składowiska i wydzielenie kwater | Wykonano częściowo Termin 06.2003 | uporządkowane | uporządkowane |
| 18 | - Nasadzenie zieleni ochronnej i wykonanie brakującego ogrodzenia | Nie wykonano II kw. 2003 | ------------ | --------------- |
| 19 | - Wykonanie rowu opaskowego i zabezpieczenie skażenia wód w rzece Żarnówce | Nie wykonano | -------------------- | ------------------ |
| 20 | - Uszczelnienie skarp | Nie wykonano |  |  |
| 21 | - Wyposażenie wysypiska w instalację odgazowania fermentujących odpadów / kominy wentylacyjne / | Nie wykonano Od dnia 31.12.2004 r. | II etap | II etap |
| 22 | - Prowadzenie właściwej ewidencji składowanych odpadów | Prowadzona | Prowadzona | Częściowa |
| 23 | - Prowadzenie monitoringu wód gruntowych i powierzchniowych | Nie prowadzi się badań wód powierzchniowych i odcieków ,bada się tylko wpływ składowiska na wody podziemne w piezometrach Co trzy miesiące | Nie prowadzi się badań wód Badania tylko w piezometrach | Nie prowadzi się badań wód Badania tylko w piezometrach |
| 24 | - Wykonanie instalacji odgazowującej | Wykonano dokumentację Termin XII 2004 | II etap | Wykonano dokumentację II etap |
| 25 | - Wykonanie rowu opaskowego | Nie wykonano Termin XI 2004 | Brak | Brak |
| 26 | - Wykonanie rekultywacji na podstawie dokumentacji technicznej | Nie wykonano Termin zakończenia 31.12.2006 | --------------------------- | -------------------------------- |
| C | - Badania |  |  |  |
| 1 | - Opadu atmosferycznego | Wykonywany- raz dziennie | Wykonywany- raz dziennie | Nie realizowane |
| 2 | - Badanie wód powierzchniowych | Wykonywany częściow co 3 m-ce | Wykonywany częściowo co 3 m-ce | Nie realizowane |
| 3 | - Badanie odcieków | Nie realizowane | Częściowo Każdorazowo przed zrzutem | II etap |
| 4 | - Badanie wód spływających z wierzchowiny i rowu opaskowego | Nie realizowane co 3 m-ce | II etap ekspl. | II etap |
| 5 | - Badanie wód podziemnych w piezometrach | Wykonywany co 3 m-ce | Wykonywane Raz w roku | Wykonywany częściowo co 3 m-ce |
| 6 | - Badanie przebiegu osiadania składowiska i stateczności zboczy | Nie prowadzona Raz w roku | II etap ekspl. | Nie realizowane |
| 7 | - Badanie gazów wysypiskowych | Nie realizowane co 1 m-ce | Nie realizowane Brak punktu poboru prób | Nie realizowane Brak punktu poboru prób |
| 8 | - Badanie składu i masy składowanych odpadów | Wykonywana na bieżąco pomiar ilości , składu nie badano | Wykonywana na bieżąco pomiar ilości , składu nie badano . Ważone częściowo | Nie realizowane , częśćiowo ważone |
| 9 | - Ocena izolacyjności otoczenia | Nie wykonywana Dwa razy do roku | Nie wykonywana raz w roku | Nie wykonywana raz w roku |
| D | - Prowadzona dokumentacja |  |  |  |
| 1 | - Rejestr przyjmowanych odpadów | Wykonywany na bieżąco | Wykonywany na bieżąco | Wykonywany częściowo |
| 2 | - Rejestr dokumentacja dotycząca wyk. badań | Nie prowadzony | Nie prowadzony | Nie prowadzony |